Определяне ефективната височина на новите изпускащи устройства 
(ИУ) № 12, 13 и 14 на площадката на „Аурубис България“ АД след реализацията на ИП „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение и др.“

В съответствие с изискванията на програмния продукт Plume, ефективната височина на ново ИУ се определя между две зададени стойности – минимална и максимална физическа височина на ИУ, които са възможни от проектни съображения. За целите на настоящото определяне се приема и за трите ИУ минимална физическа височина 12 m и максимална – 30 m. Останалите параметри на трите нови ИУ, които са дадени в таблица 1 по-долу, съответстват на използваните при моделирането с другите две опции на програмния продукт.

За фон на замърсяването на атмосферния въздух с SO2 са приети следните две стойности на максималната еднократна концентрация (МЕК), получени при моделиране чрез третия клон на Plume:

- 0,12197 mg/m3 – получена при изчисляване на МЕК за SO2 с използване на виртуално ИУ, след реализацията на ИП (табл. 4.14 от основния документ);

- 0,20211 mg/m3 – получена при изчисляване на МЕК за SO2 с добавяне на 
ИУ №8 към ИУ №6, след реализацията на ИП (табл. 4.12 от основния документ).

Входни параметри на модела:

Брой на стъпките по посока на вятъра: 27

Стъпка по посока на вятъра: 200 m

(Избрана е посоката север-юг, използвана за реализиране на математическото моделиране).

ПДК на замърсителя SO2: 0,35 mg/m3 – СЧН за SO2

Фон на замърсителя SO2:

- 0,12197 mg/m3

- 0,20211 mg/m3

Тип подложна повърхност: извънградски район

Таблица 1. Параметри на източниците

| ИУ | Емисия | Температура | Дебит | Скорост на отлагане | Минимална височина на комина | Максимална височина на комина | Диаметър на комина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | g/s | °C | m3/s | m/s | m | m | m |
| 12 | 0,111 | 40 | 2,8 | 0 | 12 | 30 | 0,70 |
| 13 | 0,111 | 45 | 2,8 | 0 | 12 | 30 | 0,35 |
| 14 | 0,389 | 26 | 9,7 | 0 | 12 | 30 | 0,90 |

Резултати

- На фиг. 1, 2 и 3 са представени резултатите от изчисляване с втората опция на програмния продукт Plume на ефективната височина на съответното изпускащо устройство и на максималната концентрация на SO2 при фон 0,12197 mg/m3.

Фиг. 1 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №12

при фон на SO2 0,12197 mg/m3

Фиг. 2 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №13,

при фон на SO2 0,12197 mg/m3

Фиг. 3 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №14,

при фон на SO2 0,12197 mg/m3

- На фиг. 4, 5 и 6 са представени резултатите от изчисляване с втората опция на програмния продукт Plume на ефективната височина на съответното изпускащо устройство и на максималната концентрация на SO2 при фон 0,20211 mg/m3.

Фиг. 4 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №12,

при фон на SO2 0,20211 mg/m3

Фиг. 5 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №13,

при фон на SO2 0,20211 mg/m3

Фиг. 6 Ефективна височина на изпускащо устройство ИУ №14,

при фон на SO2 0,20211 mg/m3

Извод

От представените по-горе резултати следва, че и за трите нови изпускащи устройства (ИУ №12, 13 и 14) приетата минимална физическа височина на комина 12 m, осигурява ефективна височина на ИУ и съответна максимална концентрация на SO2 (Cmax), по-ниска от приетата ПДК (СЧН = 0,35 mg/m3) и при използваните две фонови нива.

Следователно, определената от проектанта физическа височина от 22 m на ИУ №12, 13 и 14 ще осигури необходимата ефективна височина на ИУ, при която максималната еднократна концентрация на SO2 в атмосферния въздух ще бъде по-ниска от СЧН за SO2.